Oddiel 1	Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku

  - Identifikátor produktu: 	110 BAGNOBELLO - SCIOGLI CALCARE MANUTENTORE

BAGNOBELLO CLP

UFI : 1KNA-55ES-330H-C3DR

1.2	Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia:

Čistiaci prípravok.

Priemyselné použitie.

- nepoužívajte na iné účely

1.3	Podrobné údaje o dodávateľovi:

Meno alebo obchodné meno:		AUTOKIM s.r.o.

Miesto podnikania alebo sídlo:		Dvorec 250, 956 55 Dvorec

Identifikačné číslo:			52 189 805

Telefón:				0951 29 33 21

E-mail:					autokim.info@gmail.com

1.4	Telefónne číslo pre naliehavé situácie: 	Národné informačné toxikologické centrum,

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

Tel.: 02/ 54 77 41 66

Oddiel 2	Identifikácia nebezpečnosti

2.1.		Klasifikácia látky alebo zmesi

2.1.1		Klasifikácia látky alebo zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:

Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný.

Piktogram:					-

Kód triedy a kategórie nebezpečnosti:		-

Výstražné upozornenia:				-

2.1.2		Klasifikácia látky alebo zmesi podľa smernice 1999/45 / ES:

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Symbol:	-

R vety:		-

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie:

Neuvedené

2.2		Prvky označovania:				-

Doplňujúce prvky označovania:

EUH210 	Na požiadanie je k dispozícii bezpečnostný list.

Bezpečnostné upozornenia - všeobecné: 	-

Len pre profesionálne použitie.

2.3		Iná nebezpečnosť:

Látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB. . Neobsahuje ani látky identifikované ako endokrinné disruptory v koncentrácií ≥ 0,1%

Oddiel 3	Zloženie / informácie o zložkách

3.1		Látky

Nerelevantné.

3.2		Zmesy

Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky:

| Chechemický názov | Obsah (% hm.) | Klasifikácia | Index | Číslo CAS | Číslo ES (EINECS) | REACH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kyselina citrónová | > 1 <= 5 | Eye Irrit. 2, H319 |  | 77-92-9 | 201-069-1 |  |

Plné znenie H-viet sú uvedené v oddiele 16.

Oddíl 4             Opatrenia prvej pomoci

4.1		Popis prvej pomoci:

Pri vdýchnutí:

Vyvetrajte priestor. Odveďte postihnutého ihneď z kontaminovaného priestoru na dobre

vetrané miesto, zaistite mu pokoj. Ak sa necíti dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou *):

Pokožku dôkladne umyte tečúcou vodou a mydlom.

Pri zasiahnutí očí *):

Oči ihneď a dôkladne vymývajte tečúcou vodou pri otvorených viečkach aspoň 10 minút.

Pri požití:

Bez nebezpečenstva. Možné je podať živočíšne uhlie alebo lekársky parafín.

*) Koncentrovaný prípravok

4.2	Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky:			neuvedené

4.3	Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:	nie je k dispozícii

Oddiel 5            Protipožiarne opatrenia

5.1	Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky:	vodná hmla, CO2, pena, prášok - v závislosti na materiále, ktorý horí

Nevhodné hasiace prostriedky:	vodný prúd

(vodný prúd použite len pre ochladzovanie zasiahnutých nádob)

5.2	Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi:	neuvedená

5.3	Rady pre požiarnikov:		- Použite dýchací prístroj, ochrannú prilbu a úplný ochranný oblek

- Pre ochranu osôb je možné použiť vodnú clonu

- Môžete tiež použiť autonómny respirátor, najmä pri práci v stiesnených a zle vetraných priestoroch a pri používaní halogenovaných hasiacich prostriedkov (Halon 1211 fluobren, Solkan 123, NAF atď.)

- Nádoby ochladzujte vodnou hmlou

Oddiel 6             Opatrenia v prípade náhodného úniku

6.1	Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy:

6.1.1	Pre pracovníkov mimo v prípade núdze:

Opustite zasiahnutý priestor, nefajčite, noste masku, rukavice a ochranný odev.

6.1.2	Pre pohotovostný personál:

Noste masku, rukavice a ochranný odev. Odstráňte všetky možné zdroje horenia a vznietenia. Nefajčite. Zaistite účinné vyvetranie, vyprázdnite nebezpečný priestor a

prípadne konzultujte s odborníkmi.

6.2	Opatrenia na ochranu životného prostredia:

K absorpcii uniknutého produktu použite zeminu alebo piesok.

Pokiaľ došlo k úniku do vodného toku alebo je kontaminovaná pôda alebo vegetácia,

informujte úrady. Pri asanácii sa riaďte platnými predpismi.

6.3	Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie:

Rýchlo prípravok upracte - pre možné opätovné použitie alebo odstránenie, noste masku a

ochranný odev. Možno je absorpcia inertným materiálom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

Plochu umyte vodou a odpadmi odstráňte.

6.4	Odkaz na iné oddiely:					pozri oddiel 8 a 13

Oddiel 7             Zaobchádzanie a skladovanie

7.1	Opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:

Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a inhalácii pár, pozri aj oddiel 8.

Pri práci nejedzte a nepite.

7.2	Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane akejkoľvek nekompatibility:

Výrobok uchovávajte v originálnych tesne uzatvorených obaloch. Neskladujte výrobok

v otvorených a neoznačených nádobách. Nádoby skladujte vekom hore a bezpečne

tak, aby nedošlo k pádu a uvoľneniu. Skladujte na chladnom mieste, mimo zdrojov

vznietenia a priame slnečné žiarenie.

7.3	Špecifické konečné použitie:	Priemyselné použitie:

- pracujte s veľkou obozretnosťou

- skladujte na dobre vetranom mieste mimo zdrojov tepla

Oddiel 8             Kontrola expozície / osobné ochranné prostriedky

8.1       Kontrolné parametre :		nie sú stanovené

8.2. 	Obmedzovanie expozície:

8.2.1 	Vhodné technické kontroly: 	nie sú stanovené

8.2.2	Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov:

a) ochrana očí a tváre: 		nie je nutná

b) ochrana kože: 	noste pracovný odev

c) ochrana dýchacích ciest:	nie je nutná

d) tepelné nebezpečenstvo: 	opatrenia nie sú stanovené

8.2.3 	Obmedzovanie expozície životného prostredia:

Používajte obvyklé pracovné postupy, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

Oddiel 9             Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

a) vzhľad:			ružová kvapalina

b) zápach:			s vôňou

c) prahová hodnota zápachu: 	nestanovená, prípravok je čuchom postrehnuteľný

d) pH:				5 ± 0,3 pri 20 ° C

e) bod topenia / tuhnutia:	-10 ° C

f) počiatočná teplota varu a rozmedzie varu:		 100 ° C

g) bod vzplanutia:		nie je horľavý (ASTM D92)

h) rýchlosť odparovania:	nestanovená

i) horľavosť (tuhá látka, plyn):	nie je horľavý

j) horné / dolné limity horľavosti alebo výbušnosti:	nie je horľavý

k) tlak pary:			nestanovený

l) hustota pary:			nestanovená

m) relatívna hustota:		1,02 ± 0,2 pri 20 °

n) rozpustnosť:			rozpustný vo vode, alkohole a kyselinách

o) rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda:		nestanovený

p) teplota samovznietenia:	nie je horľavý

q) teplota rozkladu:		nestanovená

r) viskozita:			nestanovená

s) výbušné vlastnosti:		nie je výbušný

t) oxidačné vlastnosti:		nie je oxidujúci

9.2	Ďalšie informácie:		neuvedené

Oddiel 10           Stabilita a reaktivita

10.1	Reaktivita: 				neuvedená

10.2 	Chemická stabilita: 			stabilný - pri zaobchádzaní a skladovaní podľa pokynov

10.3 	Možnosť nebezpečných reakcií: 	neuvedená

10.4 	Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 	neuvedené

10.5 	Nekompatibilné materiály:

- pri kontakte s elementárnymi kovmi, nitridy, anorganickými sulfidy, silnými redukčnými činidlami sa môžu tvoriť nehorľavé plyny

- pri kontakte s anorganickými sulfidy, silnými redukčnými činidlami sa môžu tvoriť toxické plyny

10.6 	Nebezpečné produkty rozkladu: 	nerozkladá sa - pri používaní pre stanovené účely

Oddiel 11           Toxikologické informácie

11.1	Informácie o toxikologických účinkoch:

ATE (mix) oral = nestanovené

ATE (mix) dermal = nestanovené

ATE (mix) Inhale = nestanovené

a) akútna toxicita:		 	Založená na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

b) poleptanie kože / podráždenie kože:	Založená na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

c) vážne poškodenie očí / kožná kože:				Založená na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

d) senzibilizácie dýchacích ciest / kožná kože:			Založená na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

e) mutagenita zárodočných buniek:				Založená na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

f) karcinogenita:						Založená na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

g) toxicita pre reprodukciu:					Založená na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia:	Založená na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia:	Založená na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

j) nebezpečnosť pri vdýchnutí:					Založená na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam:

Kyselina citrónová:

Cesty vstupu: inhalácie, ingescie.

Toxicita zistená na zvieratách: akútna orálna toxicita (LD50) = 3000 mg / kg [potkan].

Chronické účinky na človeka: môže poškodiť nasledujúce orgány: zuby.

Ďalšie toxické účinky na človeka:

Nebezpečná v prípade inhalácie (dráždivá pre pľúca).

Mierne nebezpečná pri kontakte s pokožkou (dráždivá, senzibilizujúca), alebo po požití.

Zvláštne upozornenia na toxicitu pre zvieratá: LDL [králik], orálne = dávka 7000 mg / kg.

Osobitné upozornenia na chronické účinky na človeka: neuvedené.

Osobitné upozornenia na ďalšie toxické účinky na človeka:

Akútne možné účinky na zdravie:

koža: spôsobuje mierne podráždenie kože, môže spôsobiť senzibilizáciu, alergickú reakciu, ktorá sa potvrdí pri opakovanej expozícii

oči: spôsobuje mierne až vážne podráždenie očí a možné poškodenie očí

pri požití: môže spôsobiť podráždenie gastrointestinálneho (zažívacieho) traktu s nevoľnosťou, vracaním, hnačkou; nadmerný príjem môže spôsobiť poškodenie zubov a hypokalciémiu (nedostatok vápnika v krvi); môže ovplyvniť správanie / centrálny nervový systém (tras, kŕče, svalové sťahy alebo spasticita)

vdýchnutí: spôsobuje mierne podráždenie dýchacích ciest a slizníc

Možné chronické účinky na človeka:

Opakovaný príjem nápojov s kyselinou citrónovou môže spôsobiť poškodenie zubnej skloviny a podráždenie slizníc.

Oddiel 12           Ekologické informáce

12.1 	Toxicita:

Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam:

Kyselina citrónová:

Ekotoxicita: neuvedená.

BSK 5 a CHSK: neuvedená.

Produkty biodegradácie:

Možné nebezpečné produkty krátkodobej degradácie nie sú známe, avšak produkty dlhodobej degradácia sa môžu vyskytnúť.

Toxicita produktov biodegradácie:

Produkty degradácie sú menej toxické než látka samotná.

Osobitné upozornenia ohľadom produktov biodegradácie: neuvedené.

Používajte obvyklé pracovné postupy, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

12.2 	Perzistencia a rozložiteľnosť: 		neuvedená

12.3 	Bioakumulačný potenciál: 		nie je k dispozícii

12.4 	Mobilita v pôde: 			neuvedená

12.5 	Výsledky posúdenia PBT a vPvB:	látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB

12.6 	Iné nepriaznivé účinky: 			neuvedené

12.7 	Iné nepriaznivé účinky: 			nie sú uvedené

Oddiel 13           Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 	Metódy spracovania odpadu:

Nepoužívajte opätovne prázdne obaly - odstráňte je v súlade s platnými predpismi. zvyšné výrobky by mali byť odstránené v súlade s legislatívnymi predpismi oprávnenou osobou.

Pokiaľ je to možné, zaistite recykláciu.

Postupujte v súlade s platnými predpismi.

Zákon č. 541/2020 zb. o odpadoch, v platnom znení.

Oddiel 14           Informácie o doprave

Výrobok nie je nebezpečným tovarom pre prepravu.

14.1 	Číslo OSN: 						neuvedené

14.2	Príslušný názov OSN: 					nie je k dispozícii

14.3 	Trieda/triedy nebezpečnosti pre dopravu: 		neuvedená

14.4	Obalová skupina:					neuvedená

14.5	Nebezpečnosť pre životné prostredie:			neuvedená

14.6	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	nestanovená

14.7	Hromadná preprava podľa pr. II MARPOL 73/78 a Kódexu IBC: nejedná sa o hromadný náklad

Oddiel 15           Regulačné informácie

15.1	Nariadenia týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia / právne predpisy špecifické

týkajúce sa látky alebo zmesi:

Nariadenie (ES) 1907/2006 REACH o registrácií, hodnotení, povolovaní a obmedzovaní

chemických látek, v platnom znení

Nariadenia (ES) 1272/2008 CLP o klasifikacií označovaní a balení látok a zmesi, v platnom

znení

15.2	Hodnotenie chemickej bezpečnosti:

Dodávateľ vykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti.

Oddiel 16           Dalšie informácie

Safety Data Sheet KIMICAR S.R.L., Italy (5.2.2015, Rel. 2 - 24.10.2016)

Zoznam a plná znenie výstražných upozornení uvedených v oddiele 3:

H319 		Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Klasifikácia je vykonaná na základe údajov o všetkých látkach zmesi.