Oddiel 1	Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku

  - Identifikátor produktu: 	030 KILAV PAVIMENTI

KILAV PAVIMENTI CLP

UFI: UGWS-VUFH-G00C-200H

1.2		Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia:

Čistiaci prípravok.

Priemyselné použitie, profesionálne použitie.

Prostriedok na podlahy a pevné povrchy.

- nepoužívajte na iné účely

1.3		Podrobné údaje o dodávateľovi:

Meno alebo obchodné meno:		AUTOKIM s.r.o.

Miesto podnikania alebo sídlo:		Dvorec 250, 956 55 Dvorec

Identifikačné číslo:			52 189 805

Telefón:				0951 29 33 21

E-mail:					autokim.info@gmail.com

1.4		Telefónne číslo pre naliehavé situácie: 	Národné informačné toxikologické centurm,

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

Tel.: 02/ 54 77 41 66

Oddiel 2	Identifikácia nebezpečnosti

2.1.		Klasifikácia látky alebo zmesi

2.1.1		Klasifikácia látky alebo zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:

Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný.

Piktogram:	GHS07

Kód triedy a kategórie nebezpečnosti:

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2

Výstražné upozornenia:

H315		Dráždi kožu.

H319		Spôsobuje vážne podráždenie očí.

2.1.2		Klasifikácia látky alebo zmesi podľa smernice 1999/45 / ES:

Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný.

Symbol:	Xi

R vety:

R36 / 38	Dráždi oči a pokožku.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie:

Ak sa výrobok dostane do očí, spôsobuje významné podráždenie, ktoré môže

trvať viac ako 24 hodín. Pri kontakte s pokožkou spôsobuje významné zanietenia sa

začervenaním, vysušením alebo opuchom.

2.2		Prvky označovania:

Piktogram, signálne slovo:

GHS07 - Varovanie

Výstražné upozornenia:

H315	Dráždi kožu.

H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia - prevencia:

P280 	Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

Bezpečnostné upozornenia - reakcie:

P305 + P351 + P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P332 + P313 		Pri podráždení pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

P337 + P313 	Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Obsahuje (Podľa nariadenia (ES) č. 648/2004) :

˂ 5% EDTA a ich solí.

Len pre profesionálne použitie.

2.3		Iná nebezpečnosť:

Látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB.

Ooddiel 3		Zloženie / informácie o zložkách

3.1		Látky

Nerelevantné.

3.2		Zmesi

Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky:

| Chechemický názov mický název | Obsah (% hm.) | Klasifikácia | Index | Číslo CAS | Číslo ES (EINECS) | REACH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethylendiamintetraacetát sodný 40% (EDTA) | > 5 < 10 | Met. Corr. 1, H290; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373 Limits: Acute Tox. 4, H332 25<= %C <50; STOT RE 2, H373 25<= %C <50; Eye Irrit. 2, H319 1<= %C <3; Eye Dam. 1, H318 %C >3; Acute Tox. 4, H302 25<= %C <50 | 607-428- 00-2 | 64-02-8 | 200-573-9 | 01- 2119486762- 27 |
| 2-Butoxyethanol | > 1 < 5 | Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332 Limits: Skin Irrit. 2, H315 %C >=10; Eye Irrit. 2, H319 %C >=10 | 603-014-00-0 | 111-76-2 | 203-905-0 | 01- 2119475108- 36 |
| Hydroxid sodný | > 1 <3 | Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318 Limits: Eye Dam. 1, H318 %C >3; Skin Irrit. 2, H315 1<= %C <3; Eye Irrit. 2, H319 1<= %C <3; Skin Corr. 1, H314 %C >3 | 011-002-00-6 | 1310-73-2 | 215-185-5 | 01- 2119457892- 27-xxxx |

Plné znenie H-viet sú uvedené v oddiele 16.

Oddiel 4             Opatrenia prvej pomoci

4.1		Popis prvej pomoci:

Pri vdýchnutí:

Vyvetrajte priestor. Odveďte postihnutého ihneď z kontaminovaného priestoru na dobre

vetrané miesto, zaistite mu pokoj. Ak sa necíti dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou *):

Okamžite zložte kontaminovaný odev. Okamžite umyte pokožku a miesta, ktoré boli alebo

mohla byť zasiahnutá, tečúcou vodou a podľa možností mydlom.

Pri zasiahnutí očí *):

Oči ihneď a dôkladne vymývajte tečúcou vodou pri otvorených viečkach aspoň 10 minút,

potom na oči priložte suchý sterilný obväz. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Nepoužívajte žiadne očné kvapky alebo masti bez porady s očným lekárom.

Pri požití:

Bez nebezpečenstva. Možné je podať živočíšne uhlie alebo lekársky parafín.

*) Koncentrovaný prípravok

4.2	Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky:			neuvedené

4.3	Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:

Pri podráždení pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Ak pretrváva podráždenie očí: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Oddiel 5            Protipožiarne opatrenia

5.1	Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky:	vodná hmla, CO2, pena, prášok - v závislosti na materiále, ktorý horí

Nevhodné hasiace prostriedky:	vodný prúd

(vodný prúd použite len pre ochladzovanie zasiahnutých nádob)

5.2	Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi:	neuvedená

5.3	Rady pre požiarnikov:		- Použite dýchací prístroj, ochrannú prilbu a úplný ochranný oblek

- Pre ochranu osôb je možné použiť vodnú clonu

- Môžete tiež použiť autonómny respirátor, najmä pri práci v stiesnených a zle vetraných priestoroch a pri používaní halogenovaných hasiacich prostriedkov (Halon 1211 fluobren, Solkan 123, NAF atď.)

- Nádoby ochladzujte vodnou hmlou

Oddiel 6             Opatrenia v prípade náhodného úniku

6.1	Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy:

6.1.1	Pre pracovníkov mimo v prípade núdze:

Opustite zasiahnutý priestor, nefajčite, noste masku, rukavice a ochranný odev.

6.1.2	Pre pohotovostný personál:

Noste masku, rukavice a ochranný odev. Odstráňte všetky možné zdroje horenia a vznietenia. Nefajčite. Zaistite účinné vyvetranie, vyprázdnite nebezpečný priestor a

prípadne konzultujte s odborníkmi.

6.2	Opatrenia na ochranu životného prostredia:

K absorpcii uniknutého produktu použite zeminu alebo piesok.

Pokiaľ došlo k úniku do vodného toku alebo je kontaminovaná pôda alebo vegetácia,

informujte úrady. Pri asanácii sa riaďte platnými predpismi.

6.3	Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie:

Rýchlo prípravok upracte - pre možné opätovné použitie alebo odstránenie, noste masku a

ochranný odev. Možno je absorpcia inertným materiálom. Zabráňte úniku do kanalizácie.

Plochu umyte vodou a odpadmi odstráňte.

6.4	Odkaz na iné oddiely:					pozri oddiel 8 a 13

Oddiel 7             Zaobchádzanie a skladovanie

7.1	Opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:

Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a inhalácii pár, pozri aj oddiel 8.

Pri práci nejedzte a nepite.

7.2	Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane akejkoľvek nekompatibility:

Výrobok uchovávajte v originálnych tesne uzatvorených obaloch. neskladujte výrobok

v otvorených a neoznačených nádobách. Nádoby skladujte vekom hore a bezpečne

tak, aby nedošlo k pádu a uvoľnenie. Skladujte na chladnom mieste, mimo zdrojov

vznietenia a priame slnečné žiarenie.

7.3	Špecifické konečné použitie:	Priemyselné použitie:

- pracujte s veľkou obozretnosťou

- skladujte na dobre vetranom mieste mimo zdrojov tepla

Profesionálne použitie:

- pracujte s opatrnosťou

- skladujte na vetranom a chladnom mieste, v tesne uzatvorených

obaloch

Oddiel 8             Kontrola expozície / osobné ochranné prostriedky

8.1       Kontrolné parametre :

| Látka | Číslo CAS | PEL Prípustný expozičný limit | NPK-P najvyššia prípustná koncentrácia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | 1 mg/m3 | 2 mg/m3 | dráždi sliznicu (oči, dýchacie cesty), resp. kožu |
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | 100 mg/m3 | 200 mg/m3 | pri expozícii sa významne uplatňuje prenikanie látky kožou dráždi sliznicu (oči, dýchacie cesty), resp. kožu (BET) v moči alebo krvi faktor prepočtu na ppm = 0,204 |

8.2. 	Obmedzovanie expozície:

8.2.1 	Vhodné technické kontroly: 	nie sú stanovené

8.2.2	Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov:

a) ochrana očí a tváre: 		pri práci s koncentrovaným prípravkom noste ochranné okuliare

b) ochrana kože: 	pri práci s koncentrovaným prípravkom noste chemicky odolné ochranné rukavice a pracovný odev

c) ochrana dýchacích ciest:	nie je nutná

d) tepelné nebezpečenstvo: 	opatrenia nie sú stanovená

8.2.3 	Obmedzovanie expozície životného prostredia:

Používajte obvyklé pracovné postupy, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

Oddiel 9             Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

a) vzhľad:			svetlo žltá tekutina

b) zápach:			z vôňou

c) prahová hodnota zápachu: 	neurčená

d) pH:				11,0 ± 0,3 pri 20 ° C

e) bod topenia / tuhnutia:	-10 ° C

f) počiatočná teplota varu a rozmedzie varu:		100 ° C

g) bod vzplanutia:		nie je horľavý (ASTM D92)

h) rýchlosť odparovania:	nestanovená

i) horľavosť (tuhá látka, plyn):	nie je horľavý

j) horné / dolné limity horľavosti alebo výbušnosti:	nie je horľavý

k) tlak pary:			nestanovený

l) hustota pary:			nestanovená

m) relatívna hustota:		1,08 ± 0,03 pri 20 ° C

n) rozpustnosť:			rozpustný vo vode a alkohole

o) rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda:		nestanovený

p) teplota samovznietenia:	nie je horľavý

q) teplota rozkladu:		nestanovená

r) viskozita:			nestanovená

s) výbušné vlastnosti:		nie je výbušný

t) oxidačné vlastnosti:		nie je oxidujúci

9.2	Ďalšie informácie:		neuvedené

Oddiel 10           Stabilita a reaktivita

10.1	Reaktivita: 				neuvedená

10.2 	Chemická stabilita: 			stabilný - pri zaobchádzaní a skladovaní podľa pokynov

10.3 	Možnosť nebezpečných reakcií: 	neuvedená

10.4 	Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 	neuvedené

10.5 	Nekompatibilné materiály:

- Pri kontakte s elementárnymi kovmi, nitridy, anorganickými sulfidy, silnými redukčnými činidlami sa môžu tvoriť nehorľavé plyny

- Pri kontakte s anorganickými sulfidy, silnými redukčnými činidlami sa môžu tvoriť toxické plyny

10.6 	Nebezpečné produkty rozkladu: 	nerozkladá sa - pri používaní pre stanovené účely

Oddiel 11           Toxikologické informácie

11.1	Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadeniach (ES) č. 1272/2008

ATE(mix) oral = 23.148,1 mg/kg

ATE(mix) dermal = 55.000,0 mg/kg

ATE(mix) inhal = 550,0 mg/l/4 h

a) akútna toxicita:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

b) poleptanie kože / podráždenie kože:

Pri kontakte s pokožkou spôsobuje prípravok významné zanietenie sa začervenaním,

vysušením alebo opuchom.

c) vážne poškodenie očí / kožná kože:

Ak sa výrobok dostane do očí, spôsobuje významné podráždenie, ktoré môže

trvať viac ako 24 hodín.

d) senzibilizácie dýchacích ciest / kožná kože:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

e) mutagenita zárodočných buniek:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

f) karcinogenita:						založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

g) toxicita pre reprodukciu:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

j) nebezpečnosť pri vdýchnutí:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam:

Hydroxid sodný:

Cesty vstupu: inhalácia aerosólu, ingescia.

Riziko pri inhalácii: vyparovanie pri 20ºC zanedbateľné, zdraviu škodlivá koncentrácia aerosólu však

môže byť dosiahnutá veľmi rýchlo.

Účinky krátkodobej expozície: žieravosť - látka je žieravá pre oči, pokožku a dýchacie cesty, žieravá je

tiež pri požití, nadýchaní aerosólu môže spôsobiť pľúcny edém.

Účinky pri opakovanej alebo dlhodobej expozícii: kontakt s pokožkou môže spôsobiť dermatitídu.

Akútne nebezpečenstvo / symptómy:

nadýchaní: žieravý - pocit pálenia, bolesť hrdla, kašeľ, dýchacie ťažkosti, dýchavičnosť,

ťažkosti môžu pretrvávať

koža: žieravý - začervenanie, bolesť, vážne popáleniny kože, pľuzgiere

oči: žieravý - začervenanie, bolesť, rozmazané videnie, vážne hlboké popáleniny

požití: žieravý - pocit pálenia, bolesť brucha, šok alebo kolaps

Expozičné limity nesmú byť prekročené. Príznaky pľúcneho edému sa často prejaví až po niekoľkých

hodinách a sú horšie pri fyzickej námahe. Preto je po expozícii nutný odpočinok a lekársky

dohľad.

2-Butoxyethanol:

Akútna orálna toxicita 		LD50 potkan = 470 mg / kg; literárne údaj

LD50 králik = 300 mg / kg; literárne údaj

Akútna inhalačná toxicita 	LC50 potkan = 450 mg / l; 4h; literárne údaj

LCLo potkan = 18,000 mg / m 3 ; 7h; literárne údaj

Akútna kožná toxicita 		LD50 králik = 220 mg / kg; literárne údaj

Oddiel 12           Ekologické informáce

12.1 	Toxicita:

Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam:

2-Butoxyethanol:

Ekotoxicita vo vode 	LC50 Poecilia reticulata = 983 mg / l; 7d; literárne údaj

LC50 Bluegill Sunfish = 1,490 mg / l; 96h; literárne údaj

LC50 Pimephales promelas = 2,137 mg / l; 96h; literárne údaj

Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový) => 1,000 mg / l; 96h; literárne údaj

Daphnia magna = 1,720 mg / l; 24h; literárne údaj

Hydroxid sodný:

Látka môže byť nebezpečná pre životné prostredie; Osobitná pozornosť musí byť brána na vodnej organizmy.

Zaobchádzajte s látkou podľa pracovných postupov, aby nedošlo k úniku do životného prostredia. LC100 Leuciscus idus melanotus = 213 mg / l 48 h, Juhnke a kol. (1978), Wasser Abwasser Forsch, 11, 161-164.

LC50 Leuciscus idus melanotus = 189 mg / l 48 h, Juhnke a kol. (1978), Wasser Abwasser Forsch, 11, 161-164.

Používajte obvyklé pracovné postupy, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

12.2 	Perzistencia a rozložiteľnosť: 		biodegradabilita ˃ 90%

12.3 	Bioakumulačný potenciál: 		nestanovený

12.4 	Mobilita v pôde: 			neuvedená

12.5 	Výsledky posúdenia PBT a vPvB:	látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB

Výsledky vyvolávajúce narušenie činnosti endokrinného systému:

neuvedené

12.7 	Iné nepriaznivé účinky: 			nie sú známe

Oddiel 13           Pokyny pri zneškodňovaní

13.1 	Metódy nakladania s odpadom:

Nepoužívajte opätovne prázdne obaly - odstráňte je v súlade s platnými predpismi. zvyšné výrobky by mali byť odstránené v súlade s legislatívnymi predpismi oprávnenou osobou.

Pokiaľ je to možné, zaistite recykláciu.

Postupujte v súlade s platnými predpismi.

Zákon č. 541/2020 Zb. o odpadoch, v platnom znení.

Oddiel 14           Informácie o doprave

Výrobok nie je nebezpečným tovarom pre prepravu.

14.1 	Číslo OSN: 						neuvedené

14.2	Príslušný názov OSN: 					nie je k dispozícii

14.3 	Trieda/triedy nebezpečnosti pre dopravu: 		neuvedená

14.4	Obalová skupina:					neuvedená

14.5	Nebezpečnosť pre životné prostredie:			neuvedená

14.6	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	nestanovená

14.7	Hromadná preprava podľa pr. II MARPOL 73/78 a Kódexu IBC: nejedná sa o hromadný náklad

Oddiel 15           Regulačné informácie

15.1	Nariadenia týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia / právne predpisy špecifické

sa látky alebo zmesi:

Nariadenie (ES) 1907/2006 REACH o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok, v platnom znení

Nariadenie EP a Rady (ES) č.648/2004 o detergentoch, platnom znení

15.2	Hodnotenie chemickej bezpečnosti:

Dodávateľ vykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti.

Oddiel 16           Dalšie informácie

Safety Data Sheet KIMICAR S.R.L., Italy (15.12.2016, Rel. 2 - 1.4.2021)

Zoznam a plná znenie H-viet o nebezpečnosti uvedeného v oddiele 3:

H290			Môže byť korozívny pre kovy.

H302 		Škodlivý po požití.

H332 		Škodlivý pri vdýchnutí.

H373			Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predlženej alebo opakovanej expozicií.

H312 		Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H315 		Dráždi kožu.

H319 		Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H314			Spôsobuje ťažké poleptanie pokožky a poškodenie očí.

H318			Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Klasifikácia je vykonaná na základe údajov o všetkých látkach zmesi.