Oddiel 1	Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku

  - Identifikátor produktu: 264 STARK – TWO-PHASE NO-FOAM ALKALINEDETERGENT

264

UFI : GTGU-7K4H-2704-1S1N

1.2		Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia:

Čistiaci prípravok.

Priemyselné použitie, profesionálne použitie.

Prípravok na podlahy a pevné povrchy.

- nepoužívajte na iné účely

1.3		Podrobné údaje o dodávateľovi:

Meno alebo obchodné meno:		AUTOKIM s.r.o.

Miesto podnikania alebo sídlo:		Dvorec 250, 956 55 Dvorec

Identifikačné číslo:			52 189 805

Telefón:				0951 29 33 21

E-mail:					autokim.info@gmail.com

1.4		Telefónne číslo pre naliehavé situácie: 	Národné informačné toxikologické centurm,

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

Tel.: 02/ 54 77 41 66

Oddiel 2	Identifikácia nebezpečnosti

2.1.		Klasifikácia látky alebo zmesi

2.1.1		Klasifikácia látky alebo zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:

Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný.

Piktogram:	GHS05

Kód triedy a kategórie nebezpečnosti:

Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Štandardné vety o nebezpečnosti:

H314		Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

H318		Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a životné

prostredie:

Výrobok je žieravý : spôsobuje tažké poleptanie kože a poškozenie očí. Spôsobuje vážne poškodenie očí, ako je opacita rohovky alebo poškodenie dúhovky.

2.2		Prvky označovania:

Piktogram, signálne slovo:

GHS05 - Nebezpečenstvo

Štandardné vety o nebezpečnosti:

H314 		Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H318		Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie - prevencia:

P280 	Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie - reakcie:

P301+P330+P331 	PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracanie.

P303 + P361 + P353 	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované

časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / sprchou.

P305 + P351 + P338 	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné,

odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 			Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo l

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie - odstraňovanie :

P501    Odstráňte obsah/obal...

Obsahuje:

Hydroxid sodný, 2-Ethylesil Sulfate.

Obsahuje (podľa nariadenia (ES) č. 648/2004):

> 5 ˂ 15% neionických surfaktantov, > 1 < 5% fosfonátov, hyroxidu sodného.

Len pre profesionálne použitie.

2.3		Iná nebezpečnosť:

Látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB. Neobsahuje ani látky identifikované ako endokrinné disruptory v koncentrácií ≥ 0,1%

Ooddiel 3		Zloženie / informácie o zložkách

3.1		Látky

Nerelevantné.

3.2		Zmesi

Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky:

| Chechemický názov | Obsah (% hm.) | Klasifikácia | Index | Číslo CAS | Číslo ES (EINECS) | REACH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Ethylesil Sulfate | > 5 < 15 | Skin Corr. 2, H315; Eye Dam. 1, H318 Limits: Eye Dam. 1, H318 %C >3; Skin Irrit. 2, H315 %C >10 |  |  |  |  |
| Hydroxid sodný | > 1 < 5 | Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318 Limits: Eye Dam. 1, H318 %C >3; Skin Corr. 1, H314 %C >3 | 011-00200-6 | 1310-732 | 215-185-5 | 01- 2119457892- 27-xxxx |
| Tetrasodium etidronate | > 1 < 5 | Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 Limits: Eye Irrit. 2, H319 %C >10 |  | 3794-830 | 223-267-7 | 01-211951 0391-53-xx xx |
| Propoxylated alcohol ethoxylate (Etoxylované alkoholy C12C15) | > 1 < 5 | Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 3, H412 Limits: Eye Irrit. 2, H319 %C >=10; Aquatic Acute 1, H400 %C >25; Aquatic Chronic 3, H412 %C >10; Acute toxicity M-factor = 1 Chronic toxicity M-factor = 1 |  | 12031348-6 | 639-733-1 | polymer |
| 2-Butoxyethanol | ≥ 1 < 5 | Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332 Limits: Eye Irrit. 2, H319 %C >10; Skin Irrit. 2, H315 %C >10; ATE oral = 1.200,000 mg/kg ATE inhal = 3,000 mg/l/4 h | 603-01400-0 | 111-76-2 | 203-905-0 | 01- 211947510836 |

Plné znenie H-viet sú uvedené v oddiele 16.

Oddíl 4             Opatrenia prvej pomoci

4.1		Popis prvej pomoci:

Pri vdýchnutí:

Vyvetrajte priestor. Odveďte postihnutého ihneď z kontaminovaného priestoru na dobre

vetrané miesto, zaistite mu pokoj. Ak sa necíti dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou *):

Okamžite zložte kontaminovaný odev. Okamžite umyte pokožku a miesta, ktoré boli alebo

mohla byť zasiahnutá, tečúcou vodou a podľa možností mydlom.

Pri zasiahnutí očí *):

Oči ihneď a dôkladne vymývajte tečúcou vodou pri otvorených viečkach aspoň 10 minút,

potom na oči priložte suchý sterilný obväz. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Nepoužívajte žiadne očné kvapky alebo masti bez porady s očným lekárom.

Pri požití:

Vypite vodu s vaječným bielkom. Nepodávajte sódu. Rozhodne nevyvolávajte vracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

*) koncentrovaný prípravok

4.2	Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky:			neuvedené

4.3	Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:

Pri podráždení pokožky alebo vyrážke: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Oddiel 5            Protipožiarne opatrenia

5.1	Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky:	vodná hmla, CO2, pena, prášok - v závislosti na materiále, ktorý horí

Nevhodné hasiace prostriedky:	vodný prúd

(vodný prúd použite len pre ochladzovanie zasiahnutých nádob)

5.2	Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi:

Nebezpečie požiaru : produkt je zápalný ale nie je klasifikovaný ako horľavý.

Nebezpečie explózie : nie je.

- pri vyšších teplotách sa tvoria horľavé pary

- pri nedokonalom spaľovaní sa vytvára vo vzduchu zmes pevných,

kvapalných a plynných častíc, vrátane oxidu uhoľnatého a NOx (zdraviu škodlivé/toxické plyny), kyslíkatých zlúčenín apod.), NaOx

5.3	Rady pre požiarnikov:		- použite dýchací prístroj, ochrannú prilbu a úplný ochranný oblek

- pre ochranu osôb je možné použiť vodnú clonu

- môžete tiež použiť autonómny respirátor, najmä pri práci

v stiesnených a zle vetraných priestoroch a pri používaní

halogenovaných hasiacich prostriedkov (Halon 1211 fluobren,

Solkan 123, NAF atď.)

- nádoby ochladzujte vodnou hmlou

Oddiel 6             Opatrenia v prípade náhodného úniku

6.1	Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy:

6.1.1	Pre pracovníkov mimo v prípade núdze:

Opustite zasiahnutý priestor, nefajčite, noste masku, rukavice a ochranný odev.

6.1.2	Pre pohotovostný personál:

Únik aerosoli z neporušeného obalu je nepravdepodobný. Avšak, pokiaľ dôjde k poškodeniu

obalu, preneste nádobu do otvoreného priestoru alebo ju prekryte internym materiálom (napr.

pieskom, zeminou, vermikulitom) a dbajte na ochranu pred zdrojom  vznietenia, ktorý by

mohol predstavovať vážne nebezpečie požiaru. Noste masku, rukavice a ochranný

odev. Odstráňte všetky možné zdroje horenia a vznietenia. Nefajčite. Zaistite účinné

vyvetranie, vyprázdnite nebezpečný priestor a prípadne konzultujte s odborníkmi.

Pokiaľ to je bezpečné, zastavte únik. Vyhnite sa priamemu kontaktu s uniknutým materiálom.

Pri veľkom úniku je doporučený úplný ochranný odev z antistatického materiálu odolný voči

chemikáliám, prípadne tepelne odolný.

Pracovné rukavice (najlepšie na celu ruku), ktoré zaisťuje adekvátnu ochranu voči

chemikáliám. Pokiaľ by mohlo dôjsť ku kontaktu s horkým prípravkom, rukavice musia byť tiež

tepelne odolné.

Ochranná helma, antistatické a protišmykové ochranné topánky.

Ochranné okuliare/ochranný štít pri možnom alebo očakávanom kontakte s očami.

K ochrane dýchacích ciest je možné použiť respirátor alebo masku s organickým filtrom pár

alebo nezávislý respirátor podľa rozsahu úniku a predpokladanej úrovni expozície. Pokiaľ

nejde situáciu dobre vyhodnotiť alebo pokiaľ existuje riziko nedostatku kyslíku, použite

nezávislý dýchací prístroj.

Informujte zodpovedné úrady podľa platných predpisov.

6.2	Opatrenia na ochranu životného prostredia:

K absorpcií uniknutého produktu použite zeminu alebo piesok.

Pokiaľ došlo k úniku do vodného toku alebo je kontaminovaná pôda alebo vegetácia,

informujte úrady. Pri asanácii sa riaďte platnými predpismi.

6.3	Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie:

Rýchlo prípravok upracte - pre možné opätovné použitie alebo odstránenie, noste masku a

ochranný odev. Plochu umyte vodou a odpady odstráňte.

Prípravok je rozpustný vo vode, pokiaľ je však možné prípravok zobrať, urobte to mechanicky.

Pokiaľ dôjde k úniku do vodných zdrojov, kanalizácie alebo je kontaminovaná pôda či

vegetácia, informujte zodpovedné úrady. Odpady odstráňte podľa platných predpisov.

6.4	Odkaz na iné oddiely:					pozri oddiel 8 a 13

Oddiel 7             Zaobchádzanie a skladovanie

7.1	Opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:

Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a inhalácii pár.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre.

Pri práci nejedzte a nepite.

Pozri aj oddiel 8.

7.2	Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane akejkoľvek nekompatibility:

Výrobok uchovávajte v originálnych tesne uzatvorených obaloch. neskladujte výrobok

v otvorených a neoznačených nádobách. Nádoby skladujte vekom hore a bezpečne

tak, aby nedošlo k pádu a uvoľnenie. Skladujte na chladnom mieste, mimo zdrojov

vznietenia a priame slnečné žiarenie.

Nezlučiteľné látky : silné oxidanty, silné kyseliny, alkalické kovy.

Nezlučiteľné materiály : neskladujte v pozinkovaných nádobách, používajte originálne

nádoby alebo nádoby priamo určené pro daný výrobok.

Zariadenie pre skladovanie musí byť vybavené zodpovedajúcim systémom k zabráneniu

úniku do pôdy a vody.

Čistenie, kontrola a údržba musí byť prevádzaná kvalifikovanou obsluhou s potrebným

vybavením – v zhode s legislatívnymi predpismi.

Obalové materiály : uchovávajte v sklenených, nerezových alebo hliníkových nádobách.

7.3	Špecifické konečné použitie:	priemyselné použitie:

- pracujte s veľkou obozretnosťou

- skladujte na dobre vetranom mieste mimo zdrojov tepla

profesionálne použitie:

- pracujte s opatrnosťou

- skladujte na vetranom a chladnom mieste, v tesne uzatvorených

obaloch

Oddiel 8             Kontrola expozície / osobné ochranné prostriedky

8.1       Kontrolné parametre :

| Látka | Číslo CAS | PEL prípustný expozičný limit | NPK-P najvyššia prípustná koncentrácia | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | 100 mg/m3 | 200 mg/m3 | při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi faktor přepočtu na ppm = 0,204 |
| Hydroxid sodný | 1310-73-2 | 1 mg/m3 | 2 mg/m3 | dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži |

8.2. 	Obmedzovanie expozície:

8.2.1 	Vhodné technické kontroly: 	nie sú stanovené

8.2.2	Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov:

a) ochrana očí a tváre: 		pri práci s koncentrovaným prípravkom noste ochranné okuliare

b) ochrana kože: 	pri práci s koncentrovaným prípravkom noste chemicky odolné ochranné rukavice a pracovný odev

c) ochrana dýchacích ciest:	nie je nutná

d) tepelné nebezpečenstvo: 	opatrenia nie sú stanovená

8.2.3 	Obmedzovanie expozície životného prostredia:

Používajte obvyklé pracovné postupy, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

Oddiel 9             Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

a) vzhľad:			žltá / zelená kvapalina (ASTM D1500)

b) zápach:			slabý

c) prahová hodnota zápachu: 	neurčená

d) pH:				13 ± 0,1 pri 20 °C (ASTM D 1272)

e) bod topenia / tuhnutia:	-5 °C (ASTM D1177)

f) počiatočná teplota varu a rozmedzie varu:		100 °C (ASTM D1120)

g) bod vzplanutia:		nie je horľavý (ASTM D92)

h) rýchlosť odparovania:	nestanovená

i) horľavosť (tuhá látka, plyn):	nie je horľavý

j) horné / dolné limity horľavosti alebo výbušnosti:	nie je horľavý

k) tlak pary:			nestanovený

l) hustota pary:			nestanovená

m) relatívna hustota:		1,11 ± 0,1 pri 20 °C (ASTM D1298)

n) rozpustnosť:			rozpustný vo vode

o) rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda:		nestanovený

p) teplota samovznietenia:	400 °C (DIN 51794)

q) teplota rozkladu:		nestanovená

r) viskozita:			>40 cSt pri 40 °C (ASTM D 445)

s) výbušné vlastnosti:		nestanovené

t) oxidačné vlastnosti:		nestanovené

9.2	Ďalšie informácie:		obsah VOC 3,00%

Oddiel 10           Stabilita a reaktivita

10.1	Reaktivita: 				neuvedená

10.2 	Chemická stabilita: 			stabilný - pri zaobchádzaní a skladovaní podľa pokynov

10.3 	Možnosť nebezpečných reakcií: 	neuvedená

10.4 	Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 	kontakt s kyselinami

10.5 	Nekompatibilné materiály:

- pri kontakte s halogénovanými organickými látkami, elementárnymi kovmi, kyslými látkami/zmesmi sa

môžu tvoriť horlaqqvé plyny.

10.6 	Nebezpečné produkty rozkladu: 	nerozkladá sa - pri používaní pre stanovené účely

Oddiel 11           Toxikologické informácie

11.1	Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadeniach (ES) č. 1272/2008

ATE (mix) oral = 8.571,4 mg/kg

ATE (mix) dermal = nestanovené

ATE (mix) Inhale = 150,0 mg/l/4 h

a) akútna toxicita:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

b) poleptanie kože / podráždenie kože:

Výrobok je žieravý: spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí:

Výrobok je žieravý : spôsobuje vážne poškodenie oči, ako je opacita rohovky a poškodenie

dúhovky.

d) senzibilizácia dýchacích ciest / senzibilizácia kože:

Pri kontakte s pokožkou môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

e) mutagenita zárodočných buniek:

založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

f) karcinogenita:

založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

g) toxicita pre reprodukciu:

založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia:

založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia:

založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

j) nebezpečnosť pri vdýchnutí:

založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam:

Hydroxid sodný:

Cesty vstupu: inhalácia aerosólu, ingescia.

Riziko pri inhalácii: vyparovanie pri 20ºC zanedbateľné, zdraviu škodlivá koncentrácia aerosólu však

môže byť dosiahnutá veľmi rýchlo.

Účinky krátkodobej expozície: žeravosť - látka je žieravá pre oči, pokožku a dýchacie cesty, žieravá je

tiež pri požití, nadýchaní aerosólu môže spôsobiť pľúcny edém.

Účinky pri opakovanej alebo dlhodobej expozícii: kontakt s pokožkou môže spôsobiť dermatitídu.

Akútne nebezpečenstvo / symptómy:

nadýchaní: žieravý - pocit pálenia, bolesť hrdla, kašeľ, dýchacie ťažkosti, dýchavičnosť,

ťažkosti môžu pretrvávať

koža: žieravý - začervenanie, bolesť, vážne popáleniny kože, pľuzgiere

oči: žieravý - začervenanie, bolesť, rozmazané videnie, vážne hlboké popáleniny

požití: žieravý - pocit pálenia, bolesť brucha, šok alebo kolaps

| 2-Butoxyethanol : |  |
| --- | --- |
| Akútna orálna toxicita | LD50 potkan = 470 mg/kg; literárny údaj LD50 králik = 300 mg/kg; literárny údaj |
| Akútna inhalačná toxicita | LC50 potkan = 450 mg/l; 4h; literárny údaj LCLo potkan = 18,000 mg/m3; 7h; literárny údaj |

Akútna dermálna toxicita  	LD50 králik = 220 mg/kg; literárny údaj

LD50 (potkan) orálny (mg/kg hm.) = 1200

LC50 inhalační (potkan) páry/prach/hmla/dym (mg/l/4h) nebo plyn (ppmV/4h) = 3

Expozičné limity nesmú byť prekročené. Príznaky pľúcneho edému sa často prejaví až po niekoľkých

hodinách a sú horšie pri fyzickej námahe. Preto je po expozícii nutný odpočinok a lekársky

dohľad.

11.2	Informácie o ďalšom nebezpečenstve:          neuvedené

Oddiel 12           Ekologické informáce

12.1 	Toxicita:

Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam:

Hydroxid sodný:

Látka môže byť nebezpečná pre životné prostredie; Osobitná pozornosť musí byť brána na vodné organizmy.

Zaobchádzajte s látkou podľa pracovných postupov, aby nedošlo k úniku do životného prostredia. LC100 Leuciscus idus melanotus = 213 mg / l 48 h, Juhnke a kol. (1978), Wasser Abwasser Forsch, 11, 161-164.

LC50 Leuciscus idus melanotus = 189 mg / l 48 h, Juhnke a kol. (1978), Wasser Abwasser Forsch, 11, 161-164.

Akútna toxicita M factor =1

Chronická toxicita M factor =1

2-Butoxyethanol :

Ekotoxicita ve vodě 	 	LC50 Poecilia reticulata = 983 mg/l; 7d; literárny údaj

LC50 Bluegill sunfish = 1,490 mg/l; 96h; literárny údaj

LC50 Pimephales promelas = 2,137 mg/l; 96h; literárny údaj

Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový) = > 1,000 mg/l; 96h; literárny údaj

Daphnia magna = 1,720 mg/l; 24h; literárny údaj

Akútna toxicita M-factor = 1

Chronická toxicita M-factor = 1

Používajte obvyklé pracovné postupy, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

12.2 	Perzistencia a rozložiteľnosť: 		biodegradabilita > 90%

12.3 	Bioakumulačný potenciál: 		výrobok nie je bioakumulatívny

12.4 	Mobilita v pôde: 			akokoľvek je výrobok bioakumulatívny musí byť zabránené

úniku do životného rostredia

12.5 	Výsledky posúdenia PBT a vPvB: 	látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB

12.6	Vlastnosti vyvolávajúce narušenie činnosti endokrinného systému:        neuvedené

12.7 	Iné nepriaznivé účinky: 			neuvedené

Oddiel 13           Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 	Metódy spracovania odpadu:

Nepoužívajte opätovne prázdne obaly - odstráňte je v súlade s platnými predpismi. zvyšné výrobky by mali byť odstránené v súlade s legislatívnymi predpismi oprávnenou osobou.

Pokiaľ je to možné, zaistite recykláciu.

Postupujte v súlade s platnými predpismi.

Zákon č. 541/2020 Zb. o odpadoch, v platnom znení.

Oddiel 14           Informácie o doprave

Výrobok nie je nebezpečným tovarom pre prepravu.

14.1 	Číslo OSN: 						1760

14.2	Príslušný názov OSN: 					LÁTKA ŽIERAVÁ KVAPALNÁ, J.N.

14.3 	Trieda/triedy nebezpečnosti pre dopravu: 		8, limitná množstvo - 5 l

14.4	Obalová skupina:					lll

14.5	Nebezpečnosť pre životné prostredie:			výrobok nie je nebezpečný pre životné

prostredie

znečisťujúca látka pre more - nie

14.6	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	nestanovená

14.7	Hromadná preprava podľa pr. II MARPOL 73/78 a Kódexu IBC: nejedná sa o hromadný náklad.

Oddiel 15           Informácie o predpisoch

15.1	Nariadenia týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia / právne predpisy špecifické

týkajúce sa látky alebo zmesi:

Nariadenie (ES) 1907/2006 REACH o registrácií, hodnotení, povolovaní a obmedzovaní

chemických látek, v platnom znení

Nariadenia (ES) 1272/2008 CLP o klasifikacií označovaní a balení látok a zmesi, v platnom

znení

Nariadenia EP a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch, v platnom znení.

15.2	Hodnotenie chemickej bezpečnosti:

Dodávateľ vykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti.

Oddiel 16           Dalšie informácie

Safety Data Sheet KIMICAR S.R.L., Italy (4.8.2024, Rel. 1 - 4.8.2024)

Zoznam a plné znenie H-viet o nebezpečnosti uvedených v oddiele 3:

H315			Dráždi kožu.

H318			Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H290			Môže byt korozívny pre kovy.

H314			Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H302			Škodlivý po požití.

H319			Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H400			Vysoko toxický pre vodné organizmy.

H412			Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

H332			Zdraviu škodlivý pri vdychovaní.

Klasifikácia je vykonaná na základe údajov o všetkých látkach zmesi.